## Arquitecta SILVIA TEIJEIRO

# Tel/Fax: 4880-0624

Email: s.teijeiro@outlook.com

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Para: DARIO MINTZER

De: ARQ. SILVIA TEIJEIRO

Fecha: 10-04-2026

##### Ref.: Terreno  Vidal 3849

##### Págs. incluyendo esta:  1

Nomenclatura:

S: 043 M:155 P011

Superficie:

363.60 m2 (8.30 x 43.41)

Barrio: Saavedra

Ancho de calle: 12.50

Código Nuevo:

Unidad de Sustentabilidad Altura Baja 2:

Altura: 14.60 (Planta baja  + 4 pisos).

A este valor se le agregan 2.50 exclusivamente para sobrerrecorrido de ascensor y tanques de agua o de 4.20 en caso de tener hasta un 50% de terraza verde

La planta baja debe ser de 3.00 m libres a fondo de losa.

M.U.: 1

Particularidades del lote:

Linderos:

Derecho:

Vidal 3839  – (Parcela 012): No consolidado: pb

Izquierdo:

Vidal 3851 – (Parcela 010) : No consolidado: pb

Fondo:

Moldes 3832-36 (Parcela 023): Consolidado pb+2

Base APH:. Desestimado, linderos desestimados y fondo sin registro

Pisada:

LFI: cae a 21.73

Las dimensiones del lote son bastante irregulares por falsas escuadras => verificar con mesura

Esto genera que la línea de frente interno no quede perpendicular a las medianeras, si que quiere compensar hay que presentar consulta a DGIUR lo cual dilata el trámite y el resultado es incierto.

Mixtura de Usos: 1

A tener en cuenta:

- Bicis aprox 1 modulo por unidad funcional para unidades de hasta 60 m2, dos para unidades de más de 90 (Cuadro de Usos pag 56 C.U.) Medidas del módulo 0.60 x 1.20 (colgadas), no hay excepción por ancho de lote.

- Por ancho de lote escalera de 1.10 con descansos de 1.15 x 1.15

- Balcones: 1.00 al frente.

- Por dimensiones de lote no lleva cocheras obligatorias.

Plusvalía

Abona 108 UVA/m² ≈ $ 214.000/m² ≈ U$S 150/m²

A = m² imponibles = A1 – A2
A1 = 0,8 x superficie en área edificable (sin balcones) sobre rasante (sin subsuelo), sin planta baja (por USAB) y bajo el plano límite.
Considerando una pisada sobre rasante de aproximadamente 180 m² (8,30 m x 21,73 m), superficie imponible = 180 m² x 4 = 720 m².
A1 = 720 m² x 0,8 = 576 m².
A2 = Superficie del terreno x F.O.T. = 363,60 m² x 1,6 = 581,76 m² (Es decir, cuando A1 supere los 727,20 m², se abonará plusvalía.)

Según estimación, A1 resulta menor a A2, por lo que no resultarían m² de plusvalor (A) imponibles.

Importante: Es una estimación aproximada y no definitiva. Los números más concretos surgen del proyecto y la pisada final que otorgue la administración.

Silvia Teijeiro